МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Практическая работа №2

«Отображение информации на семисегментных индикаторах»

Вариант 3

Выполнил:	   студент группы ИНБб-3301-02-00 	        /Н. А. Емцова/

Проверил: преподаватель кафедры РЭС 	                            /М. А. Земцов/

Киров 2026

Рисунок 1 – Схема подключения семисегментного индикатора

Программный код:

#include <8051.h>

void main()

{

unsigned char i,j; // 8-битные переменные

unsigned char massiv [11]=

{

0xC0, //массив кодов семисегментного индикатора

0xF9,

0xA4,

0xB0,

0x99,

0x92,

0x82,

0xF8,

0x80,

0x90,

0xFF //код выключения

};

P1=massiv [10]; //сначала выключим индикатор

for(i=0;i<10;i++) //затем выводим код в цикле в порт 2

{

P2=massiv[i]; //коды от 0 до 9

for(j=0;j<100;j++)

//временная задержка для устойчивого горения каждой цифры

continue;

}

P2=massiv[10]; //выключить индикатор

while(1);

}

Самостоятельное задание:

Добавьте в схему кнопку, подключите ее к выводу 1 порта P3. Переделайте код проекта таким образом, чтобы при нажатии на кнопку выполнялось действие в соответствии с вариантом (табл. 1).

На семисегментном индикаторе отображаются числа в следующей последовательности 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8,1.

Рисунок 2 – Схема подключения семиегментного индикатора

Программный код:

#include <8051.h>

void main()

{

unsigned char i,j;

unsigned char massiv [11]=

{

0xC0,

0xF9,

0xA4,

0xB0,

0x99,

0x92,

0x82,

0xF8,

0x80,

0x90,

0xFF

};

unsigned char out [8] = {5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1};

P2=massiv [10];

while(1)

{

if((P3 & 0x01)==0)

{

for(i=0;i<8;i++)

{

P2=massiv[out[i]];

for(j=0;j<100;j++);

}

P2=massiv[10];

}

}

}