МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Практическая работа №3

«Отображение информации в системах с МК-51»

Вариант 3

Выполнил:	   студент группы ИНБб-3301-02-00 	        /Н. А. Емцова/

Проверил: преподаватель кафедры РЭС 	                            /М. А. Земцов/

Киров 2026

Рисунок 1 – Подключение LCD дисплея

Программа на языке С, позволяющая вывести два сообщения на дисплей, приведена ниже:

#include <8051.h>

void main()

{

unsigned int i;

unsigned char *str="Hello!";

unsigned char *str2="2nd line";

P0 = 0x38;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

P0 = 0x80;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

for(i=0;i<6;i++)

{

P0 = str[i];

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

}

P0 = 0xC0;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

for(i=0;i<8;i++)

{

P0 = str2[i];

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

}

while(1);

}

Задание.

LCD: 20х2

На LCD выводится два слова или фразы (меньше 20 символов). Первое слово отображается в первой строке в режиме «бегущей строки» влево. Второе слово отображается во второй строке в разреженном режиме (между буквами слова одна пустая позиция).

Программный код:

#include <8051.h>

void main()

{

unsigned int i, shift, idx;

unsigned char str1[]={0xA6, 0xAD, 0xB7, 0xAF, 0xA2, 0xA0};

unsigned char *str2 = "LCD20x2";

P0 = 0x38;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

P0 = 0x80;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

while(1)

{

for(shift = 0; shift <= 20; shift++)

{

P0 = 0x80;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

for(i = 0; i < 20; i++)

{

idx = (i + shift) % 20;

if(idx < 6)

{

P0 = str1[idx];

}

else

{

P0 = ' ';

}

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

}

}

P0 = 0xC0;

P2 = 0x1;

P2 = 0x0;

for(i = 0; i < 7; i++)

{

P0 = str2[i];

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

P0 = ' ';

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

}

for(i = 0; i < 6; i++)

{

P0 = ' ';

P2 = 0x3;

P2 = 0x2;

}

}

}