МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Практическая работа №4

«Организация заданных интервалов времени»

Вариант 3

Выполнил:	   студент группы ИНБб-3301-02-00 	        /Н. А. Емцова/

Проверил: преподаватель кафедры РЭС 	                            /М. А. Земцов/

Киров 2026

Схема МПС на МК 8051, реализованная в программе Multisim. Последовательное включение каждого диода на 40 с, затем после попеременного включения 8 диодов идет пауза в 20 с.

Рисунок 1 – Схема МПС

Программный код включает основную программу и подпрограмму msec, в которой реализуется получение периода времени 10 мс. Параметром подпрограммы msec является коэффициент деления требуемого времени интервала на 10 мс.

Код:

#include <8051.h>

void msec (int x)  //подпрограмма получения

требуемого временного интервала; x – коэффициент

деления временного интервала на 10 мс

{

while(x-->0) //декремент x, до тех пор, пока x>0

{

TH0 = (-10000)>>8 //настройка TH0 на значение

страшего байта (-10000)

TL0=-10000; //настройка TL0 на значение младшего

байта (-10000)

TR0=1;  //включить таймер

do;

while(TF0==0);  // ожидание 10мс

TF0=0;   //очистить флаг переполнения

TR0=0;   //выключить таймер

}

}

void main()  //основная программа

{

int i;

unsigned char array[9];

TMOD=0x1; //настройка TC0 на первый режим работы

array[0]=0x0; //значение массива для паузы

array[1] = 0x1; //значение массива для

поочередного зажигания восьми диодов

array[2]=0x2;

array[3] = 0x4;

array[4]=0x8;

array[5]=0x10;

array[6]=0x20;

array[7]=0x40;

array[8]=0x80;

P1=array[0]; //организовать паузу 20 мс

msec(2);

for(i=1;i<9;i++) //организовать цикл от 1 до 8

{

P1=array[i];  //поочередно включать диоды

msec(4);  //удерживать свечение по 40 мс

}

while(1);

}

Задание.

Соберите схемный проект, который содержит МК МК 8051 и 8 светодиодов, соединенных по схеме, приведенной на рис. 4. Используя в качестве прототипа программу-пример, измените условия работы светодиодов в соответствии с вариантом (табл. 2). В табл. 2 цифрами указан порядок включения светодиодов, T1 – T6 – длительность интервалов, в течение которых горят светодиоды 1 – 6 соответственно.

Рисунок 2 – индивидуальное задание

Рисунок 3 – Схема в multisim

Код:

#include <8051.h>

void msec (int x)

{

while(x-->0)

{

TH0 = (-10000)>>8;

TL0=-10000;

TR0=1;

do;

while(TF0==0);

TF0=0;

TR0=0;

}

}

void main()

{

int i;

unsigned char array[5];

TMOD=0x1;

array[0]=0x0;

array[1] = 0x18;

array[2]=0x24;

array[3] = 0x42;

array[4]=0x81;

P1=array[0];

msec(2);

P1 = array[1];

msec(100);

P1 = array[2];

msec(200);

P1 = array[3];

msec(300);

P1 = array[4];

msec(800);

P1=array[0];

while(1);

}