МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Практическая работа №5

«Подключение клавиатуры к МК-51»

Вариант 3

Выполнил:	   студент группы ИНБб-3301-02-00 	        /Н. А. Емцова/

Проверил: преподаватель кафедры РЭС 	                            /М. А. Земцов/

Киров 2026

Задание

Соберите схему, состоящую из МК, клавиатуры (табл. 1) и LCD. В таблице 1 указан размер реализуемой клавиатуры. В Multisim есть модели готовых клавиатур (DTMF_KEYPAD, NUMERIC_KEYPAD_4X4, NUMERIC_KEYPAD_4X4). Если в таблице 1 указано одно из этих названий, нужно использовать готовую клавиатуру из базы элементов, если указан размер в формате m x n, то клавиатура должна быть собрана на ключах (m – количество строк, n – количество столбцов). Напишите программу опроса клавиатуры и вывода номера нажатой кнопки на LCD.

Клавиатура NUME RIC_4 x4.

Рисунок 1 – Схема в Multisim

Код:

#include <8051.h>

void delay(int x) {

unsigned int j;

for (j=0; j< x; j++);

{

TH0 = 0xD8;

TL0 = 0xF0;

TR0=1;

while(TF0==0);

TF0=0;

TR0=0;

}

}

void main(void) {

unsigned char row, col, key;

unsigned char count;

unsigned char keys[4][4] = {

{'/','=','0','C'},

{'*','3','2','1'},

{'-','6','5','4'},

{'+','9','8','7'}

};

P0 = 0x38;

P2 = 0x01;

P2 = 0x00;

P0 = 0x80;

P2 = 0x01;

P2 = 0x00;

while(1) {

TMOD=0x1;

key = 0xFF;

row = 0xFF;

col = 0xFF;

P1 = 0x0F;

if((P1 & 0x0F) != 0x0F) {

count = 0;

while(count < 5) {

P1 = 0x0F;

if((P1 & 0x0F) != 0x0F) {

count++;

delay(1);

} else {

count = 0;

}

}

if((P1 & 0x01) == 0) col = 0;

if((P1 & 0x02) == 0) col = 1;

if((P1 & 0x04) == 0) col = 2;

if((P1 & 0x08) == 0) col = 3;

P1 = 0xF0;

if((P1 & 0x10) == 0) row = 0;

if((P1 & 0x20) == 0) row = 1;

if((P1 & 0x40) == 0) row = 2;

if((P1 & 0x80) == 0) row = 3;

if(row != 0xFF && col != 0xFF) {

key = keys[row][col];

P0 = key;

P2 = 0x03;

P2 = 0x02;

delay(5);

}

}

}

}