МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Практическая работа №6

«Основы организации последовательного порта»

Вариант 3

Выполнил:	   студент группы ИНБб-3301-02-00 	        /Н. А. Емцова/

Проверил: преподаватель кафедры РЭС 	                            /М. А. Земцов/

Киров 2026

Цель работы: изучить использование последовательного порта МК для различных применений.

Задание на практическую работу Необходимо передать N байт информации, настроив последовательный порт на K-режим работы со скоростью обмена S Кбит/с. В качестве приемника информации используется Virtual Terminal, который должен быть настроен на ту же скорость передачи /приема, что и МК. R – прием (вводите символы в Virtual Terminal и пос последовательному порту они записываются в память МК по адресу XX). T – передача (символы из памяти МК передаются по последовательному порту на Virtual Terminal).

Рисунок 1 – Схема в multisim

Код:

#include <8051.h>

void tput(unsigned char p)

{

SBUF = p;

while(!TI);

TI = 0;

}

unsigned char rget(void)

{

while(!RI);

RI = 0;

return SBUF;

}

void main(void)

{

unsigned char i;

unsigned char *ptr;

unsigned char cur;

PCON = 0x80;

SCON = 0x88;

ptr = (unsigned char *)0x40;

for(i = 0; i < 15; i++)

{

SCON = 0x90;

cur = rget();

*ptr=cur;

SCON = 0x88;

tput(cur);

ptr++;

}

while(1) {}

}